Traducere din limba germană
[image: image1.emf]
Fişă tehnică de date

Spray zinc
Descrierea articolului: 

Sprayul cu zinc în componenţă Debus este un strat acoperitor de zinc, cu protecţie anti-rugină, catodic, rezistent la intemperii şi la temperaturi de până la 490°C. Procentul de zinc din stratul uscat este de 93%. Filmul de zinc de calitate protejează materialul de bază şi stratul de răşină sintetică formează un strat suplimentar de protecţie anti-coroziune. Se aplică şi ca strat nou şi grunduire.   
Spray cu zinc în componenţă:

· Protecţie îndelungată împotriva ruginii şi coroziunii
· Pentru straturi noi şi îmbunătăţirea pieselor sau construcţiilor nou zincate la cald
· Protecţie împotriva ruginii după sudură sau rosturi de montaj
· Strat de bază pentru construcţii expuse la intemperii
· Se poate folosi şi ca vopsea pentru zonele de sudură în puncte
· Se usucă rapid, este rezistent la intemperii, conductor electric şi permite aplicarea unui strat superior de lac 
Domenii de utilizare:

Este destinat îmbunătăţirii suprafeţelor deteriorate şi impermeabilizarea locurilor sudate.
Formează un strat de protecţie durabil pe metale şi împiedică coroziunea.
Aplicare: 

Curăţaţi suprafeţele de tratat înainte de aplicare şi degresaţi aplicând agentul de curăţare DEBUS. Apoi agitaţi puternic sprayul pe bază de zinc şi pulverizaţi de la o distanţă de circa 25 cm prin jeturi scurte. Temperatură de prelucrare între 15 şi 30 C.  
Disponibil sub formă de

Spray de 400 ml, unitate de ambalare cu 12 buc, material vrac în recipiente de diverse dimensiuni. 
Aceste informaţii se bazează pe nivelul actual al cunoştinţelor şi experienţelor noastre şi nu sunt menite să garanteze anumite caracteristici ale produselor. Vă recomandăm să derulaţi propriile verificări.   

