Traducere din limba germană
[image: image1.emf]
Fişă tehnică de date

Adeziv pulverizat
Cu forţă de lipire mare, acţiune imediată şi multiple posibilităţi de utilizare. Uneşte materialele uşoare între ele. 
Descrierea articolului: 

Adezivul pulverizat se potriveşte pentru lipirea următoarelor tipuri de materiale:
· Hârtie, carton şi mucava
· Lemn, furnir subţire
· Plută, piele, textile

· Spumă moale (de ex. Moltopren)

· Spumă dură (de ex. Styropor)

· Cauciuc şi cauciuc spongios

· Folii de plastic (cu excepţia PVC-ului şi polietilenei)

Domenii de utilizare:

Industrie, meşteşuguri, ateliere auto – vehicule utilitare, hobby-uri şi timp liber
Aplicare: 

· Agitaţi bine adezivul înainte de prelucrare. Suprafeţele de lipit trebuie nu trebuie să prezinte grăsime, trebuie să fie uscate, curate şi să nu prezinte resturi de material adeziv
· Adezivul pulverizat se va aplica pe suprafeţele non-absorbante, pe ambele părţi, şi se va lăsa să se aerisească circa 15 minute (20 °C). După încheierea timpului de ventilaţie – suprafaţa adezivului nu prezintă fire la tamponarea cu degetul – suprafeţele de lipit se vor îmbina între ele la presiune maximă.

· În cazul suprafeţelor aspirante, aplicaţi adezivul pulverizat pe o parte şi presaţi imediat cu presiune mare.

· Distanţa de pulverizare este de circa 20-25 cm. Pentru a evita blocarea duzei, răsuciţi doza după folosire şi pulverizaţi până ce din doză nu mai iese adeziv.
Disponibil sub formă de

Spray de 400 ml, unitate de ambalare 12 doze 
Aceste informaţii se bazează pe nivelul actual al cunoştinţelor şi experienţelor noastre şi nu sunt menite să garanteze anumite caracteristici ale produselor. Vă recomandăm să derulaţi propriile verificări.   

